问题二 模型的建立与求解

1. 厚度反演的总体框架

问题一得到的相位模型为

δjσ=4πdσn2σ-sin2θj+ϕj,

问题二借用问题一的模型，将两组不同入射角的红外反射光谱，转化为同一几何厚度的估计问题。设 j∈{10,15} 表示入射角为 10° 或 15° 的测量，空气折射率取 n0=1，则等效光学波数和相位关系为

xjσ=σn2σ-sin2θj,  δjσ=4πd xjσ+φj	(11)

其中，σ 的单位为 cm-1，d 为外延层几何厚度，φj 吸收反射附加相位和未知初始级次。式（11）表明，由于δjσ与x呈线性关系，所以只要折射率色散已知，厚度就可由相位关于 xj 的斜率确定。

为避免将折射率误差误认为厚度差异，不能单纯将折射率当作常数，故统一采用 Wang 等（2013）给出的 4H-SiC 普通光 Sellmeier 模型。令真空波长 λ=104/σ，单位为 μm，则

n2λ-1=0.20075λ2λ2+12.07224+5.54861λ2λ2-0.02641+35.65066λ2λ2-1268.24708	(12)

由此我们可以得到n2λ关于波长的表达模型，并代入等效光学波数公式。

2. 数据检查与处理

首先检查两份工作簿的字段、数值类型、缺失值、重复波数、单调性和采样间隔；位于 399.6747 cm-1 的首个零反射率观测被标记为边界异常点，在进入任何滤波和相位运算前删除；超过 100% 的反射率如果只简单截断在引入插值拟合会认为改造光谱，并破坏真正想要的相位信息，所以只作仪器归一化异常标记，不进行截断；800∼1000 cm-1 附近区按连续区段屏蔽，后续平滑不跨越屏蔽边界，以免引入人为条纹。

由于数据存在局部微小波动，后续检测可能受高频噪声影响，所以采用Savitzky–Golay平滑数据预处理。具体操作为对每个连续候选波段，两角度采用相同的预处理流程。先以窗口长度 29、三阶多项式的 Savitzky–Golay 滤波抑制高频噪声，再用宽窗平滑估计缓变背景 Âj(σ)。记去背景信号为 yj=Rj-Âj，由其解析信号幅值估计局部包络 B̂j，

并设置低分位数下限以避免弱振幅处除零，得到
yj(σ)=yj(σ)max⁡{Bj(σ),q0.1(Bj)}.(13)

其中q0.1Bj为整段有效光谱中振幅包络的10%分位数，yjσ为归一化后的干涉信号。由此我们可以将振幅归一化。

背景窗和包络窗均取奇数，并显著宽于局部噪声尺度；其选择通过后续敏感性检验约束。归一化只改变缓慢变化的振幅，不应改变极值次序和主导相位。

题设给出的 1000∼4000 cm-1 先作为待考察区域，再与式（12）的适用波段及数据范围取交集。程序在交集内生成若干满足最小宽度要求的连续候选子区间，并以两角度相位线性度、信噪比、有效极值数和六种单角度估计的一致性进行评分：

S=0.40Rmin2+0.20min(SNRmin15,1)+0.15min(Nmin5,1)+0.25exp(-CV0.02).	(14)

其中，R2min、SNRmin 和 Nmin 分别取两角度中的较小值，CV 为峰值法、谷值法和相位法所得候选厚度的变异系数。最终采用的区间由最大 S 确定，其具体数值归入模型求解。

3. 初始厚度估计

为降低单一算法的偶然误差，先用FFT确定大致周期，再分别通过离散极值位置和连续相位变化估计厚度，作为后续精确拟合的初始值。

FFT中，归一化的干涉信号近似满足

yjσ≈cos4πdcmxjσ+ϕj

若折射率在局部波段内变化较慢，可近似认为

xjσ≈qjσ

与标准周期信号比较可得条纹周期近似于

Δσ=1fσ≈12dcmqj.

由于有效波段是有线区间，相当于用矩形窗阶段原始信号，会造成频谱泄露，故要在FFT前乘Hann窗。

在极值路径中，我们只利用峰值，谷值的位置；依据归一化突出度、FFT 周期对应的最小间距和端点距离筛选峰值与谷值，并在每个候选极值邻域内进行二次曲线插值。峰、谷分别编号，避免把相邻峰谷的 π 相位差误作同类极值间的 2π。对同类极值建立稳健线性模型

xj,i=αj,k+βj,ki+ηj,i,  k∈峰,谷	(15)

其中αj,k是截距，βj,ki是相邻同类极值在等效光学波数轴上的平均间距，ηj,i是峰位检测和模型误差。

因为

βj,k=12dcm

得到dcm=12βj,k，将cm换算成微米可得dj,k=1042βj,k。

在相位路径中，由归一化振荡信号构造解析信号 zjσ=yjσ+iHyjσ，并对 argzjσ进行相位展开。由于在光谱两端容易出现边界效应，因此删除两端至少一个主条纹周期的数据；之后以局部包络相对强度作为权重，使用 Huber 损失拟合

φjσ=aj+bjxjσ+εjσ,  	(16)

则通过

bj=4πdcm.

可以得到dcm=bj4π, ，将其换算成微米可得dj,相位=104bj4π

Huber损失

ρHe=12e2,e≤c,ce-12c2,e>c.

对最小残差进行平方惩罚，因此能够降低大部分异常影响。这里取绝对值是为消除解析信号相位方向的约定差异。

4. 双角度共享厚度模型

由于两部分数据来自同一块晶圆，因此真实厚度d应相同，故建立共享厚度的联合目标函数，可以减少单个角度下峰值检测误差。

两个角度的模型可以写成

φ10σ&=a10+4πd x10σ+ε10,φ15σ&=a15+4πd x15σ+ε15.

保留不同的截距，但保持斜率相同，建立共享厚度的联合目标函数：

mina10,a15,bj∈{10,15}iρH[wj,i(φj,i-aj-bxj,i)], d=104|b|4π, (17)

其中，ρH 为 Huber 损失，局部条纹包络Bj,i越大，说明该处条纹越清晰，因此可以构造权重

wj,i0=Bj,imedianBj.

再进行上下限截断得到wj,i . 残差为φj,i-aj-bxj,i。d为公共斜率得到的厚度。

5. 不确定性与模型边界

考虑到光谱点具有连续相关性，每个点并不是互相独立的，因此采用残差分块Bootstrap，即以完整条纹周期为抽样单位进行重采样，重复计算得到厚度估计分布和置信区间。

极值序列按相邻区块重采样，相位残差的块长约取一个完整条纹周期；每次将重采样残差加回拟合值并重新估计斜率。重复 B=500 次后， 2.5%作为下限， 97.5%作为上限得到95%置信区间。

由于Bootstrap并不能反映系统误差，故进一步扰动有效波段端点、基线窗口、峰值突出度、最小峰间距、插值邻域、折射率尺度和入射角，形成系统敏感性包络。最终采用两者并集。

双角度一致性采用

Eθ=d10-d15d10+d152×100%	(18)

式（18）是10°和15°厚度的相对差异，d10，d15分别表示10°，15°数据单独估计的厚度。

同时检查峰值法、谷值法与相位法的一致性，以及相位回归残差的均值、标准差、一阶自相关和频谱主周期。若残差仍含明显周期，只将其视为两光束模型存在遗漏的诊断信号。

6. 数据处理与波段确定

附件 1、附件 2首先检查异常值，并将两组光谱首行的零反射率均被判定为边界异常点排除，把附件 2 中262 个反射率超过 100% 的观测作仪器归一化异常标记；800∼1000 cm-1 的强反射、强色散区不参与厚度估计。保留而不截断异常反射率，避免在 100% 处人为制造平顶和附加极值。

两组光谱使用同一套预处理参数：Savitzky–Golay 窗口长度为 29、多项式阶数为 3，背景窗口和包络窗口分别为 801 和 401。统一参数可避免因角度不同而引入额外的处理差异。平滑残差围绕零值波动，去背景后的条纹仍保持连续峰谷，说明预处理主要削弱高频噪声和缓变基线，并没有改变主周期结构。

在 Sellmeier 模型有效范围内对候选波段评分后，2100∼3800 cm-1 的综合评分最高，为 0.9203，故选作最终分析区间,  对应真空波长约 2.632∼4.762 μm。选定区间两角度均检出 6 个峰值和 5 个谷值。

该波段内，10° 与 15° 光谱的预处理信噪比分别为 21.397 和 17.466；两组归一化条纹均保持连续，FFT 给出的主周期均约为 242.790 cm-1。相位展开后，两角度的相位单调比例均为 1，相位线性拟合的 R2 分别达到 0.999948 和 0.999893。这些诊断量共同支持在该区间内用相位斜率反演厚度，但不用于替代后续的不确定性检验。

7. 单角度与双角度厚度结果

最终采用的是双角度联合相位估计，并以峰值法、谷值法、希尔伯特相位法作为交叉验证。交叉验证的三种方法的估计结果列于表 1

表 1  不同角度和估计方法的厚度结果

| 入射角 | 方法 | 厚度/μm | Bootstrap 标准误差/μm | 95% 置信区间/μm | 拟合 R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10° | 峰值法 | 7.4170 | 0.0407 | [7.3489, 7.5030] | 0.999804 |
| 10° | 谷值法 | 7.4861 | 0.0429 | [7.4129, 7.5776] | 0.999822 |
| 10° | 希尔伯特相位法 | 7.4702 | 0.0137 | [7.4431, 7.4969] | 0.999948 |
| 15° | 峰值法 | 7.3308 | 0.0726 | [7.1964, 7.4851] | 0.999253 |
| 15° | 谷值法 | 7.4521 | 0.0598 | [7.3435, 7.5661] | 0.999560 |
| 15° | 希尔伯特相位法 | 7.4666 | 0.0145 | [7.4375, 7.4923] | 0.999893 |
| 双角度 | 联合相位法 | 7.4686 | 0.0099 | [7.4495, 7.4865] | 0.999920 |

峰值法和谷值法每组仅使用 5～6 个同类极值，局部峰位偏差会直接改变回归斜率，因此其标准误差和置信区间明显大于相位法。六个单角度结果均落在 7.3308∼7.4861 μm 内，各500次 Bootstrap 区间没有出现彼此排斥的估计。偏差较大的 15° 峰值法同时具有最大的标准误差，故不单独作为最终口径。

希尔伯特方法利用有效波段内 2520 个相位点，所得两组单角度厚度分别为 7.4702 μm 和 7.4666 μm，相对差异 Eθ 为 0.0478%。该差异远小于各自的 Bootstrap 不确定性，说明两角度结果有相同厚度的物理约束相容，也表明角度修正没有引入可辨识的厚度分裂。

图 4 将六种单角度估计与联合估计置于同一尺度下。峰谷法的误差棒较长，其中 15° 峰值法受极值数量和局部定位误差影响最明显；两组相位法及联合结果集中在同一区域。共享斜率后，联合估计的 Bootstrap 标准误差降至 0.0099 μm，95% 区间宽度为 0.0370 μm，较两个单角度相位区间缩窄约三成。因此采用 d=7.4686 μm 作为最好估计。

8. 不确定性与可靠性分析

统计 Bootstrap 给出的联合估计 95% 置信区间为 [7.4495,7.4865] μm，重采样均值为 7.4682 μm，与原始联合点估计仅相差 0.0004 μm。由于该区间不能覆盖折射率模型、入射角标定等系统误差，为此对主要参数进行扰动，将结果汇总于表 2。

表 2  双角度联合估计的参数敏感性

| 扰动因素 | 扰动范围 | 联合厚度相对变化范围 |
| --- | --- | --- |
| 有效波段端点 | 起点或终点 ±100 cm-1 | -0.2834%∼0.0610% |
| 基线窗口 | 601～1001 | -0.1622%∼0.1552% |
| 折射率尺度 | ±0.5% | -0.5009%∼0.5059% |
| 两角度同步扰动 | ±0.2° | -0.0104%∼0.0105% |
| 峰值突出度、峰间距及插值半窗 | 预设搜索范围 | 联合相位结果无变化 |

折射率尺度扰动造成的变化最大，且厚度与折射率尺度近似反向变化，说明折射率模型是本问最主要的系统误差来源。这与干涉条纹主要识别光学厚度的机理一致。

波段起点和基线窗口的影响次之，入射角小范围标定误差影响较弱。峰值突出度、最小峰间距和局部插值半窗主要作用于极值法，不进入联合相位拟合，因此在当前搜索范围内不会改变推荐厚度。将 Bootstrap 区间与全部敏感性结果取包络后，较保守的建议区间为 [7.4311,7.5063] μm。该区间宽于纯统计区间，因此不解释为严格概率意义下的 95% 置信区间。

相位拟合虽具有较高线性度，但两角度残差的一阶自相关分别为 0.9967 和 0.9978，残差频谱仍保留明显周期成分。这说明高 R2 主要支持相位与等效光学波数的整体线性关系，并不能证明两光束模型已经解释全部细节。

换言之，联合估计提高的是当前两光束模型下的统计稳定性，并不自动消除共同作用于两组光谱的模型偏差。

9.模型总结

综上，附件 1 与附件 2 的单角度推荐厚度分别为 7.4702 μm 和 7.4666 μm；采用同一晶圆共享厚度约束后，推荐结果为 7.4686 μm，统计 95% 置信区间为 [7.4495,7.4865] μm，计入参数敏感性后的建议区间为 [7.4311,7.5063] μm。

不确定性方面，该结论适用于所采用的 4H-SiC 普通光折射率模型和两光束干涉假设；晶型、晶向、掺杂、温度及潜在多光束效应仍可能带来额外系统偏差。